感谢您购买Freetalker手表式对讲机，在使用本机之前，请仔细阅读本说明书，以便更好地了解和使用机器的全部功能。

本机主要特点

○ 手表型，带有可调节表带

○ 多个频道可选择

○ 通讯距离≤6公里（受环境因素影响）

○ 可一对一，一对多同时通话

○ 自动静噪功能

○ 自动省电功能

○ 声控通话功能（VOX）

○ 频道扫描功能

○ 12小时制式上午（am）/下午（pm）时间显示

○ 低电警告提示

○ 背光显示

○ 使用锂离子充电电池

液晶显示屏

1．频道编号-显示当前频道

2．发送指示（TX）- 本机发送信号时显示

3．接收指示（RX）- 本机接收信号时显示

4．音量选择（8级）- 显示当前音量

5．呼叫发送（CALL）- 本机呼叫时显示

6．低电指示图标 – 当电池电量不足时显示

7．声控指示（VOX）- 当本机处在语音操作发送（VOX）方式下时显示

8．12小时制时间（12：00）

16

11

12

10

15

14

13

9

功能按键

9．电源/菜单长按住两秒钟发出一短促音乐声，进入手表模式，短按一次菜单闪动，进入手动设置功能。

10．通话/呼叫功能- 按住该键进行通话， 快速连按两次发送呼叫音，可以呼叫对方。

11．上翻键 – 增大音量（默认状态），在菜单模式下调整频道、时间和CALL音选择。

12. 下翻键 – 减小音量（默认状态），在菜单模式下调整频道、时间和CALL音选择。

13．扫描 – 频道扫描键，按呼叫键停止。

14．MIC – 内置麦克风

15．喇叭 – 内置喇叭

16．天线

01

注意事项

本机符合电讯管理标准，使用时请遵守以下规则：

1．使用本机不能保证您在通讯时的隐私不被泄露。

2．使用本机不得造成有害干扰，本机必须接受任何收到的干扰。

3．擅自对本机内置的设置进行改变或调整（如：改变

频率、发射功率、加长天线等），使之超出规定范

围，可能违反电信管理条例，甚至违法。

4. 不得在有危险的环境下或者法律法规禁止的区

域使用本机。

5．不得使用清洁剂或溶剂的软毛巾擦拭或清洁本

机；只能使用干燥、不含酸性成分的软布清洁

电池触点。

6．为保证最佳通话音质，使用对讲机时，与麦克风应保持10公分左右的

距离，以正常的话音通话。为了获得最佳的通讯效果，请将天线打开并朝上。

7．本手表对讲机使用3.7V/600mAH锂电池，当电压低至进入不了通信模式时，应及时予

以充电。如长时间不使用时，请务必取出电池，每隔6个月必须对电池重新充

电一次。

安装电池

本手表对讲机随机附带1块锂离子电池，电池的安装和更换方法如下：

1．按下位于本机侧边的电池盖固定扣，打开电池盖；

2．安装锂离子电池时，将锂离子电池放入电池仓内；（安装时应注意电池仓内的极性与电池极性对应，如果电池安装不当，严重会导致本机线路短路而不能工作。）

3．将电池盖装上后，锁紧电池盖固定扣。

电池盖固定扣

装入

电池盖

电 池

02

电池充电操作

本手表对讲机配有的新锂电池的电量并未充满，初次使用前请充电6小时使其充满电，以后每次充3-4小时即可充满。电池充满同时，

充电器LED指示灯由红色转变成绿色。电池充满后持续

使用时间为12小时左右，待机时间为48小时左右。

当本机在通讯模式下，检测到电池电量不足时，

屏幕会显示低电图标，此图标显示后，

本机由通讯模式自动转到手表模式。

此时，应及时对电池进行充电。充电方法如下：

1．将本机附带的充电器连接到交流电插孔上；

2．提起位于本机侧边的充电器插孔“Charge”盖；

耳机/充电器插孔盖

Charge

3．将充电器充电插头正确插入到“Charge” 插孔内。

在充电过程中，充电器上指示灯显示红色，充电完毕后显示绿色。

4．电池充满后，本机的低电符号有可能继续存在，这时您只要将电池重新卸装一次即可。

▬警告▬

本手表锂电池配置专业充电器，不得使用其它充电器为其充电！！！

▬特别注意▬

◆为延长锂电池使用寿命，请及时、正确地给电池充电！！！对电池进行充电应及时，否则电池放电过度，显示屏会无任何显示，机器停止工作。电池过度放电，会严重影响电池使用寿命，甚至使电池报废。

◆ 如长时间不使用，请在保存对讲机前，务必取出电池，避免损坏电池和对讲机；每隔6个月必须对电池至少重新充电一次。

◆ 电池是消耗品，需要更换和备购手表对讲机专用电池时，请您与本机的经销商联络。

对讲机的使用

1．装上电池后，会自动接通电源，进入通讯模式。

2．在通讯模式下按住电源/菜单键3秒钟，对讲机退出通讯模式，进入手表模式；当从

手表模式需再次进入通讯模式时，只要再次按住电源/菜单键3秒钟即可。

3．检查显示屏上的电量状态是否充足（如果出现低电图标，则表示电池电量不足）。

4．待机状态下按向上/向下键（默认状态）调节音量至合适水平（共8级）。

03

菜单指引

菜单

手表模式

通讯模式

通讯模式

频道调整

VOX ON/OFF

手表（小时）

手表（分钟）

手表模式设置

1．装好电池开机后，会自动接通电源，进入通讯模式。在通讯模式下，长按住电源/菜单键,可以听到本机喇叭发出一声短促的按键音，进入手表模式。

2．此时液晶显示屏只显示时钟和上午（AM）/下午（PM）。

3．在手表模式下，长按电源/菜单键3秒又可返回通讯模式。

通讯模式设置

1．装好电池开机即可进入通讯模式，或在手表模式长按住菜单键约3秒钟，本机喇叭发出一短促按键音，机器也可以进入通讯模式，此时，液晶显示屏显示通讯模式图标。

2．需要进入菜单模式时,快速按下菜单键，同时，喇叭发出按键音，图标闪烁。

3．图标闪动8秒钟后,本机会自动退出菜单模式,进入通讯模式。

4．图标闪动时，在选中所需的菜单选项后,按上翻、下翻键可以进行通讯功能设置和时钟设置。

5．按通话/呼叫键后会自动取消菜单模式，返回通讯模式。

04

时间设置

本机带有12小时制(上午/下午)时钟功能,设置方法如下:

1．在通讯模式下,快速按菜单键三次，液晶屏上的小时数字闪烁。

2．按上翻或下翻键相应增大或减少显示的小时数字。时间设置以上午12个小时和下午12个小时顺序循环。按通话/呼叫键可快速确认设置。

3．快速按下菜单键四次，直至分钟部分闪烁。

4．按上翻或下翻键相应增大或减少显示的分钟数字。每按一次按键伴有一声短促的按键音。按通话/呼叫键可快速确认设置。

5．时间设置好后，按通话/呼叫键可快速返回到通讯模式，如果不按其他按键，机器8秒后自动返回通讯模式。

频道设置

本机带有多个通讯频道，频道选择方法如下：

1．机器装好电池后即进入通讯模式。在手表模式下，长按菜单键3秒也可以进入通讯模式。此时液晶屏显示通讯图标及时钟。

2．按下菜单键至少1秒钟，液晶屏上的频道数字闪烁。

3．按上翻或下翻键选择较高或较低的频道。频道每改变一 次，可听到一声标准的按键音。

4．按通话/呼叫键可快速退出菜单模式，进入通讯模式。

频道扫描操作

扫描对讲机所有频道的活动情况：

1．按频道扫描键，开始对所有频道的活动情况进行扫描，当找到占用的频道时，对讲机会立即暂停在该频道上。

05

2．按通话/呼叫键可快速退出扫描模式进入通讯模式。

发射和接收显示

使用本手表对讲机与其它装置的通讯

1．本机开机后即可进入接收状态。

2．按通话/呼叫键即可通话。通话时使用正常的语音，嘴部与麦克风保持10公分的距离。当发送信号时，显示屏显示TX图标。

3．松开通话/呼叫键，结束通话后，机器自动进入接收状态，当有相同频道信号传入时，本机自动接收，且显示屏显示RX图标。

呼叫发送（PTT/CALL）操作

需要呼叫对方时，请快速按通话/呼叫键<PTT/CALL>两次。呼叫声会自动发出提醒声。在传输过程中，显示屏出现<TX> + <CALL>传呼图标。呼叫发送完，本机返回待机模式。

声控通话功能的设置/取消

1．在通讯模式下，按电源/菜单键两次，显示屏上VOX图标会闪动。

2．按上翻/下翻键选择“ON”时，打开VOX功能；选择“OF”时关闭VOX功能。当打开VOX功能时，显示屏上出现VOX图标。

3．按通话/呼叫键退出设置菜单返回通讯模式。

声控通话功能使用

打开对讲机声控通话功能（VOX）后，可以进行自动语音传输。在该模式下，对着麦克风通话就可以声控启动发送功能。此时不需按下通话/呼叫键。

耳机使用

1．将对讲机设置为通讯模式。

2．提起位于本机侧边的耳机/充电

器插孔盖。

3．将耳塞插头插入到耳机/充电器

插孔内，调节麦克风位置。

4．按住通话/呼叫键可以进行通话。

5．如果打开了VOX功能，不需要按

通话/呼叫键，对着麦克风就可以通话。

06

背光显示功能

按任意键，液晶显示屏会自动背光显示5秒钟时间。

常见故障解决方法

| 故障 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 无电源 | ·检查电池。确认电池是否正确安装好。 ·电池电量可能不足，使用充电器对电池充电。 ·电池可能损坏，更换新的锂离子电池。 |
| 接 收 信号差 | ·按上翻键提高音量。 ·接收信号可能过弱或者超出接收范围。 ·检查天线位置.为了获得最佳的通讯效果，请将天线打开并朝上。 |
| 不 能 够 改变频道 | ·改变频道时，按菜单键,直到显示屏上闪烁频道编号为止。 ·按上翻/下翻键改变频道。 ·电池电量可能不足，使用充电器对电池充电。 |
| 接收范 围有限 | ·电池电量可能不足，使用充电器对电池充电。 ·如出现低电图标时，使用充电器对电池充电。 ·有效接收范围受地势和环境影响。 ·露天场所的接收范围最大;在钢结构/混凝土结构、大树阴处、 厂房建筑物内、车内的接收范围会受到严重影响。 ·检查天线位置。为了获得最佳的通话效果，请将天线打开并朝上。 |
| 声音失真 | ·在发送信号时，嘴部与麦克风距离10公分，以正常的语音通话。 ·在接收信号时，将音量调节到合适的水平。 ·通话双方最少应保持2米距离，甚至更远。 ·通话双方距离过远，存在障碍物影响信号发送。在无障碍的条件下，通话范围为6公里以内。 |

技术规格

电源                        3.7V/600mAH锂离子电池

发射输出功率                最大0.5W

电池寿命                    3年

接收范围                    ≤3公里

07

对讲机信道标准频率

中国大陆、香港、澳门特别行政区(20信道)

| 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 409.7500 - 409.7625 - 409.7750 - 409.7875 - 409.8000 - 409.8125 | - 409.8250 - 409.8375 - 409.8500 - 409.8625 - 409.8750 - 409.8875 | - 409.9000 - 409.9125 - 409.9250 - 409.9375 - 409.9500 - 409.9625 | - 409.9750 - 409.9875 |

美国 (GMRS):   (22信道)

| 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 462.5625 2 462.5875 3 462.6125 4 462.6375 5 462.6625 6 462.6875 | 7 462.7125 8 467.5625 9 467.5875 10 467.6125 11 467.6375 12 467.6625 | 13 467.6875 14 467.7125 15 462.5500 16 462.5750 17 462.6000 18 462.6250 | 19 462.6500 20 462.6750 21 462.7000 22 462.7250 |

欧洲 (PMR):   (8信道)

| 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 446.00625 2 446.01875 3 446.03125 | 4 446.04375 5 446.05625 6 446.06875 | 7 446.08125 8 446.09375 |

台湾 (FRS):   (14信道)

| 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 467.5125 - 467.5250 - 467.5375 - 467.5500 | - 467.5625 - 467.5750 - 467.5875 - 467.6000 | - 467.6125 - 467.6250 - 467.6375 - 467.6500 | - 467.6625 - 467.6750 |

韩国   (25信道)

| 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 | 频道 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 448.7500 - 448.7625 - 448.7750 - 448.7875 - 448.8000 - 448.8125 - 448.8250 | - 448.8375 - 448.8500 - 448.8625 - 448.8750 - 448.8875 - 448.9000 - 448.9125 | - 448.9250 - 448.1500 - 449.1625 - 449.1750 - 449.1875 - 449.2000 - 449.2125 | - 449.2250 - 449.2375 - 449.2500 449.2625 08 |

[凭卡保修 请注意保留]

保 修 卡

用户档案

年    月    日

| 用户姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 邮编 |  |
| 购买地点 |  |  |  |  |  |
| 购买价格 |  |  | 销售单号 |  |  |
| 品名及规格 |  |  | 机身编号 |  |  |
| 经销商签名 |  |  | 用户签名 |  |  |

保修条款

1. 商品售出之日起三个月内，如发生性能故障（商品本身及外包装必须保持完整、无划痕），可更换同种型号的商品（须经检查），但不包括人为损坏。

2. 商品自售出之日起保修一年，终身维护，配件不在保修范围之内。

3. 保修服务只限正常使用下有效。

4. 一切人为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当等一切外表的损坏，不在保修范围内。保修时须提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。